## 功能说明：

主机同时具备微课录制、蓝绿抠像和虚拟背景叠加实时渲染输出的功能。除了主机共用外，系统主要还包括广播级摄像设备、题词器（配备脚踏翻页器）、导播显示设备、拾音设备、导播系统、传输系统组成，另外辅助于专业灯光设备。

主机提供SDI1和SDI2具备蓝绿抠像功能，一台广播级高清摄像机用于主持人的拍摄，接入SDI1或者SDI2。启动蓝绿抠像功能开启校园新闻、虚拟微课等模式录制。

通过无线话筒、会议话筒进行主持人的声音采集。话筒接入数字音频处理器录播主机进行去噪、回声抑制、混音等音效处理，然后传输到主机。

当进行微课录制时，一键启动蓝绿抠像功能。

支持静态、动态背景实时预览、叠加，背景信号通过HDMI和VGA输入。老师可在电脑建立虚拟背景图片库，便于录制过程中直接调用。此外，老师在直接在电脑上播放动态flash、视频、PPT等，实现动态画面直接作为背景。

蓝绿抠像及背景叠加场景为：主持人置身于蓝色或绿色的背景幕布前表演，然后利用虚拟演播主机功能将前景图象中的色度与其作背景的彩色幕布的色调差别作为依据，并将幕布前的图像"抠"出，这样就将前景从蓝色背景中分离出来，用三维背景素材的画面作为背景填充蓝色部分，形成一幅天衣无缝的合成画面。

同时此次建设的教学视频资源管理平台可接入学校现有的微课教室，实现统一管理及应用。提供承诺函放入投标文件中。

## 招标产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 2 | 套 |
| 2 | 效果显示器 | 2 | 台 |
| 3 | 电源时序器 | 2 | 台 |
| 4 | 微课录播主机 | 2 | 台 |
| 5 | 微课录播软件 | 2 | 套 |
| 6 | 录播虚拟抠像软件 | 2 | 套 |
| 7 | 广播级摄像机 | 2 | 台 |
| 8 | 数字音频处理器 | 2 | 台 |
| 9 | 无线话筒 | 2 | 套 |
| 10 | 翻页笔 | 2 | 支 |
| 11 | 录制面板 | 2 | 台 |
| 12 | 提词器 | 2 | 台 |
| 13 | LED手动翻转灯（逆光） | 6 | 个 |
| 14 | LED平板顶灯 | 4 | 个 |
| 15 | LED手动翻转侧光灯 | 4 | 个 |
| 16 | LED手动翻转面光灯 | 6 | 个 |
| 17 | 教学视频资源管理平台 | 1 | 套 |
| 18 | 视频编辑软件 | 1 | 套 |
| 19 | 机柜 | 2 | 个 |
| 20 | 线材 | 2 | 批 |

## 招标产品参数要求

| 产品名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触控一体机 | 1、屏幕尺寸，86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度：≥178度；物理分辨率：≥3840×2160；玻璃厚度≤4mm。采用抽拉内置式模块化电脑，处理器：Intel Core i5,8代或以上,内存8G DDR4或以上，256G固态硬盘，具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB3.0接口； 2、整机全通道(安卓、windows以及电视信号)下均可实现十点书写； 3、安卓配置：Android 11.0及以上版本，RAM≥2GB,ROM≥8G；前置usb具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm；内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 5、电源按键三合一，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作。 ▲6、整机内置非独立摄像头：拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度，整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 7、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 8、整机可通过前置面板物理按键一键开启护眼模式。支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 9、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 10、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、屏幕手势、软件菜单（前置面板的物理按键等形式进行锁定/解锁）。 11、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 13、整机内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。 14、整机内置非独立外扩展的至少4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章）。 所有前置USB接口均可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。避免课上重复插拔。 | 2 | 套 |
| 效果显示器 | 1、屏幕尺寸：≥55英寸； 2、屏幕分辨率：超高清4K； 3、USB2.0接口≥1； 4、HDMI2.0接口≥1； | 2 | 台 |
| 电源时序器 | 1、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2、支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3、支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 2 | 台 |
| 微课录播主机 | 1、设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式架构设计，Linux操作系统，支持2K、1920*1080P，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 ▲2、内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。 3、录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能。 4、支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。 5、支持3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。 6、采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out输出。 7、采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图。 8、内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 9、高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 10、支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 11、应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件。 12、所投微课录播主机通过权威机构CCC、CE、FCC认证，提供证书复印件。 13、提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 2 | 台 |
| 微课录播软件 | 微课录制管理软件： 1、支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2、支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3、支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 4、支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 5、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图。 6、微课视频录制结束后，要求为教师提供便捷易用的微课管理软件工具，能够帮助教师对刚刚录制完毕的微课视频进行回放及管理，具体满足以下功能： 要求管理软件能够实时同步微课制作主机微课视频，录制完的微课视频应实时在管理软件内生成视频列表，要求可微课回放列表录制时间顺序生成，便于教师快速查找； 要求可通过管理软件对微课视频进行任意删除；要求可通过管理软件对微课视频即时制作片头片尾，并且在生成视频时自动加入； 要求与视频资源平台实现无缝对接，可在编辑后通过管理软件将微课视频进行“一键上传”到云平台和保存到本地； 要求与视频资源平台实现账号统一管理。 7、提供微课管理助手相关软件著作权证书复印件。 8、提供流媒体管理软件著作权证书复印件。 流媒体直播软件： 1、支持录播一键开启“直播”功能。 2、支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3、支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 ▲6、支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 7、支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 8、提供流媒体直播软件著作权证书复印件。 流媒体导播软件： 1、提供提供2路摄像机画面、1路电脑画面和1路片头/片尾画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2、支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。 3、应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 4、提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 5、支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图。 6、提供流媒体导播软件著作权证书复印件。 流媒体点播软件： 1、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2、支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； ▲3、录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。 4、支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6、支持录像文件和对应PPT课件下载； 7、提供流媒体点播软件著作权证书复印件。 | 2 | 套 |
| 录播虚拟抠像软件 | 1、支持至少1路SDI摄像机拍摄画面可选开启“一键式”蓝/绿背景抠像功能。 2、支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于老师录制虚拟微课等应用。 3、支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。 4、支持虚拟微课拍摄和实景微课拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。 5、无需部署蓝/绿箱或者蓝/绿幕布环境，通过微课录播主机输出叠加了蓝/绿图层的课件信号画面到大屏显示器，进行直接人屏合一抠像。用户可通过蓝/绿图层看到课件内容，使在虚拟场景录制过程中能够准确点击课件内容的位置。 6、提供录播虚拟抠像软件著作权证书复印件。 | 2 | 套 |
| 广播级摄像机 | 1、广播级专业摄像机，采用3片逐行扫描CMOS成像，每片成像元器件尺寸1/2.8英寸CMOS 250万像素（2K、1920*1080），支持HD-SDI、HDMI双视频同时输出视频。 2、摄像机镜头23倍的光学变焦，采用广角数字遥控镜头，独特的聚焦辅助系统，光学稳定功能，具备防抖功能。 3、灵敏度：F11（60HZ）/F12（50HZ），2000LX（典型值）。 4、ND滤光片: 透明、1/4、1/16、1/64。 5、3.5英寸92万像素液晶监视器能满足专业人士高分辨率要求的创新性能。 6、三重MPEG-2（高达35Mbps）/AVCHD（高达24Mbps）/H.264（标清）编码录制。 7、文件格式: MOV（HD/SD: H.264）、MP4（XDCAM EX）、MTS（AVCHD），记录介质: 2xSDHC/SDXC存储卡 等级4/6/10（等级4为AVCHD和H.264专用）。 8、输出接口:AV，HD-SDI、HDMI、迷你USB2.0，B型。 | 2 | 台 |
| 数字音频处理器 | 1、外观：机器≥1.5U标准机架式，前面板除开关外不含任何旋钮； ▲2、接口要求：≥4路凤凰状话筒，≥2路6.5话筒输入，≥3路线咱输入，≥3路线路输出,话筒前四路自带48V供电，第五路路带5V供电;（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件加盖公章） 3、支持232接口控制，可实现软件控制、可控展网络接口，带静音控制口； 4、优先机制: 支持无线话筒、鹅颈话筒优先机制; （提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件加盖公章） 5、话筒非线性失真： ≤0.5%； 6、线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV； 7、额定输入阻抗：话筒输入： 3KΩ；线路输入： 10KΩ； 8、额定输出电压： 线路输出： 0dB±1dB，负载阻抗≥600Ω 功率放大输出：≥2X150W，定阻4-8Ω 9、频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)； ▲10、反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB；（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件加盖公章） 11、回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s； 12、为保障数字音频处理器的稳定，提供所投数字音频处理具有整机平均无故障检测时间MTBF≥100000小时。（提供具有CNAS标识的第三方出具的检测报告复印件加盖公章） | 2 | 台 |
| 无线话筒 | 一拖一领夹无线麦克风话筒 1、采访专用，会议专用，摄像机专用； 2、频响范围23-18000Hz、信噪比60dB。 | 2 | 套 |
| 翻页笔 | 配套翻页笔 | 2 | 支 |
| 录制面板 | 1、讲台镶嵌式安装方式； 2、一键式录播控制：录制、停止等功能； 3、可锁定VGA信号进行录制和直播； 4、支持一键式系统电源开关控制。 | 2 | 台 |
| 提词器 | 20寸单屏+脚踏翻页器 | 2 | 台 |
| LED手动翻转灯（逆光） | 1、额定功率：80W； 2、显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95； 3、色温：4000k/5600k/3200k-5600k(±150k)3种可选； 4、额定电压：AC100-240V 50/60Hz； 5、灯珠数量：300颗0.5W； 6、出光角度：120°； 7、CQS：≥95； 8、刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁； 9、光效：69lm/W，光通量：5520lm； 10、通道数量：单色温1个通道，双色温2个通道； 11、翻转角度：手动半边轴翻转，0°-90°任意停留； 12、调光功能：0%至100%无级线性调节； 13、控制方式：DMX512(1990版)信号控制，中控485协议控制两种方式。 | 6 | 个 |
| LED平板顶灯 | 1、额定功率：120W； 2、显色指数：Ra≥98，R9≥90，TLCI≥97； 3、色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)4种可选； 4、电压：AC100-240V 50/60Hz； 5、灯珠数量：1512颗； 6、出光角度：120°； 7、通道数量：单色温1个通道，可调色温2个通道； 8、控制方式：DMX512(1990版)信号控制,中控485控制协议； 9、调光功能：0%至100%无极线性调节； 10、翻转角度：不可调角度； 11、操作：数码显示管调节地址码； 12、信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）； 13、电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接。 | 4 | 个 |
| LED手动翻转侧光灯 | 1、功率：100W； 2、显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥97； 3、色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K(±150K)四种； 4、光通量：8400lm； 5、电压：AC100-240V 50/60HZ； 6、灯珠：台湾晶元LED灯珠，数量600颗； 7、出光角度：120°； 8、通道模式：单色温1个通道/双色温两个通道； 9、翻转角度：手动翻转，最小0°-最大90°； 10、调光功能：0%至100%无级线性调节； 11、控制方式：DMX512信号控制； 12、操作：数码显示管控制地址码和相对照度； 13、信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）； 14、电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接； 15、冷却系统：自然风冷外置散热； 16、安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装。 | 4 | 个 |
| LED手动翻转面光灯 | 1、功率：100W； 2、显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥97； 3、色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K(±150K)四种； 4、光通量：8400lm； 5、电压：AC100-240V 50/60HZ； 6、灯珠：台湾晶元LED灯珠，数量600颗； 7、出光角度：120°； 8、通道模式：单色温1个通道/双色温两个通道； 9、翻转角度：手动翻转，最小0°-最大90°； 10、调光功能：0%至100%无级线性调节； 11、控制方式：DMX512信号控制； 12、操作：数码显示管控制地址码和相对照度； 13、信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）； 14、电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接； 15、冷却系统：自然风冷外置散热； 16、安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装。 | 6 | 个 |
| 教学视频资源管理平台 | 1、信息管理系统 1）个人网盘空间：平台为不同类型用户量身定制了不同的管理权限和专属网盘管理空间，实现网络空间人人通。支持添加自定义用户类型，包括管理员、校长、老师、学生等；支持自定义各种用户类型的用户权限，包括视频管理、直播、点播、微课、专辑等权限。 2）用户注册：平台为不同的用户类型提供自主灵活的注册通道，并可根据不同的用户类型设置不同的审核机制。 3）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 5）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 6）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 7）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 8）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 9）流量统计：支持平台对用户访问数、视频点击量、直播次数等数据进行统计；用户流量可按日、月、总访问量进行统计。支持以柱状图形式呈现系统平台概况的访问量、直播次数、视频点播；支持以柱状图形式呈现视频资源概况、直播概况、专辑概况中排行前列的视频点击、评论、收藏次数。 10）支持手动/自动/半自动跟踪切换，可实现对老师/学生/板书画面进行自由切换；（需提供软件界面截图并加盖公章） 11）教育资源管理平台必须拥有自主知识产权，提供微课在线课堂制作管理软件、云录播集中控制管理软件、多媒体互动教学中心控制软件等软件著作权证书； 2、直播点播系统 1）无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 2）支持流媒体转发服务。 3）支持播过程中文字评论、提问等方式进行师生互动。 4）支持创建校园平台，频道内容可调可控； （5）多码率支持：要求转发时支持流畅、标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高清、标清、流畅切换观看。 6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持Word、Exel、PPT、PDF、WPS等文档在线阅读和评论。用户在点播视频时可在线预览附件或下载。 3、微课管理系统 1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 3）支持通过教师电脑对本地资源和资源中心视频进行制作微课； 4）支持所见即所得的微课物理截取或虚拟切片，可直接在网页上对视频进行拖拽并截取形成微课视频；（需提供软件界面截图并加盖公章） 4、移动APP应用服务 1）资源管理平台应支持移动设备访问，包括手机、平板电脑等。 2）移动端APP应提供视频在线直播、教学视频点播、微课点播、评论等功能。 3）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件，支持对视频进行评论、下载、收藏。 5）支持关键字搜索功能，用户可直接在APP主界面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 6）支持通过移动APP进行微课视频拍摄，并实时上传，做到随拍随传。（需提供软件界面截图并加盖公章） | 1 | 套 |
| 视频编辑软件 | 1、非编系统支持对资源进行编辑，启动非编资源可自动上传非编系统，便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2、教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。 3、提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 4、具有转场特技功能，支持多种转场特技效果可供选择。具有滤镜处理功能，支持多种滤镜效果可供选择；具有多种视频布局功能。 5、资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。（需提供软件界面截图并加盖公章） | 1 | 套 |
| 机柜 | 600*1070*1200mm；主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作； 厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。 | 2 | 个 |
| 线材 | 满足系统布线需求，不限于以下要求： 1、4K工程HDMI线、SDI线、6类网线、电源线、音频线、话筒线、PVC管、其它接头、配件等。 | 2 | 批 |