三江学院电子仪器设备招标公告

（编号SBZB2009-001）

我校拟采取公开招标方式，购买电子仪器设备一批，现将有关事项公告如下：

- 仪器设备名称、数量及性能指标要求

（一）仪器设备名称、数量

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟示波器 | 66 | 见下 |
| 2 | 信号源 | 30 | 见下 |
| 3 | 数字万用表 | 150 | 见下 |
| 4 | 兆欧表 | 10 | 见下 |

（二）仪器设备性能指标要求

1、关于双踪示波器主要技术指标要求

（一）垂直系统

（1）电压灵敏度：5mV~5V/div      十档

（2） 准确度 ≤3%       （×5MAG:＜5%）

（3） 频宽   DC~20MHZ

（4） 上升时间  17.5ns

（5） 输入阻抗  1MΩ||25PF

（6）工作方式  CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD  (CH2反相)

（7） 输入耦合方式  AC,⊥,DC

（二）水平系统

（1）扫描时间   0.2ms~0.2s/div

（2）准确度        5%

（3）带宽        DC~1MHZ

（4）同步方式   自动、触发、同步电路应有锁定功能

2、关于函数发生器（带频率计数）主要技术指标要求

（1）输出信号波形：函数输出正弦波、三角波、方波、TTL输出脉冲波；

（2）输出信号频率：0.1HZ~3MHZ,按十进制分为八档；

（3） 输出信号幅度：函数输出最大为20VPP(1MΩ负载)

TTL输出为标准TTL幅度；

（4）输出阻抗：函数输出   5Ω

TTL输出   600Ω

（5）输出脉冲波工作时间：≤30ns

（6）扫描方式：线性、对数

（7）正弦波信号失真度应≤1%

（8）幅度显示应有三位数显示，小数点应有自动定位

（9）频率显示应有五位数显示，频率单位应有相应指示

（10）应具有外测频功能

3.关于优利德数字万用表技术要求

（1）测量功能具有：电阻（200Ω～20MΩ）；直流电压（200mV～1000V）；直流电流（20μA～2A）；交流电压（200mV～750V）；二极管正向压降；三极管hFE。

（2）准确度：各档约±（1%+3）.

（3）最大显示值1999（即三位半）

（4）过量程显示“1”

（5）LCD显示

（6）含量程过载保护

（7）有自动电源切断功能

（8）电池不足显示

4.关于兆欧表技术要求

（1）能测试电压500V。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、装箱单、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表及委托代理人的身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销资质复印件和近期主要业绩佐证材料等。

2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份；商务标书的正副本各一份，商务标（分项报价和总价报价）单独封装。

3、提供验收标准和验收方法。

4、保修年限、相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、按照《三江学院招投标管理办法》执行。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务要求

1、所有设备至少保修壹年。

2、所有设备保修期内免费维护维修，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

六、交货及时间要求

1、所供设备均为原包装新品交货。

2、合同签定生效后二十个工作日内到货。

3、供方负责与相关单位配合，进行设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

1、货到、安装、调试、验收合格后10个工作日内付清全部货款的60%，余40%作为质保金半年后结清。

2、安装、调试、验收合格后退回中标人投标保证金；开标后两周内退回未中标人投标保证金。

八、投标时间、地点及相关事项

1、投标人于2009年12月5日17：00前，将密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章）及投标保证金人民币伍仟元整（汇款凭证）送至三江学院招投标管理工作办公室（联系地址：南京市雨花台区铁心桥龙西路10号三江学院行政大楼5103室，邮政编码：210012，联系人：张老师，联系电话/传真：025-52354963，手机：15345188808）投标保证金可由银行代收。开户名：三江学院；帐号：108901040003659；开户行：中国农业银行铁心桥分理处。

2、中标人在签合同时须一次交清评标费贰千元整。

3、投标人咨询招标仪器设备的技术参数有关问题，可联系李老师（手机：15345188466）

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣保证金的1%。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次及今后在我校投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

三江学院招投标管理工作领导小组

2009年11月24日