采购要求

## 设备数量及参数要求

### 1.主要设备清单及参数

清单中加※项为主要设备/系统，要求提供技术偏离表证明其符合性。清单其余为标准化产品与服务的，均为实质性要求，无需在技术偏离表体现，报价即视作全部响应。

请投标人严格按照本清单组成，以给定格式报价。中标后可在投标价格上限基础上做深化设计，深化设计方案可以微调清单，但须报请招标人同意。

中标结果确定后，中标供应商必须在三个工作日内携带所投产品软件与招标人针对参数一一进行实际操作演示，如操作演示与所投参数及承诺不一致，视为虚假投标，取消其中标资格。

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※交换设备 | - 下行24个10/100/1000Base-T - 上行4个万兆SFP； - 支持4K个VLAN； - 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； - 支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL； - 支持对端口入方向、出方向进行速率限制； - 用户分级管理和口令保护； - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； - LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）； - VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）。 | 1 | 台 |
| 2 | 机柜 | - 尺寸：宽度600mm，深度1000mm，高度42U； - 前门：网门材质，带锁，可拆卸； - 后门：全金属材质，散热网孔设计，带锁，可拆卸； - 侧板：速装卸侧板，全金属材质。 | 1 | 台 |
| 3 | ※网络(信息)安全云实验系统-管理节点 | - 标准2U机架式硬件配置安装导轨； - 主机：2U服务器产品，采用INTEL C621芯片组，支持两颗Intel® Xeon® Processor Scalable可扩展家族CPU； - CPU：≥1颗，Intel XEON Silver 4110； - 内存：≥64GB/DDR4； - 硬盘：≥4TB SSD； 配置安装导轨。 | 1 | 台 |
| 4 | ※网络(信息)安全云实验系统-计算节点 | - 标准2U机架式硬件配置安装导轨； - 主机：2U服务器产品，采用INTEL C621高性能芯片组，支持两颗Intel® Xeon® Processor Scalable可扩展家族CPU； - CPU：≥2颗，Intel XEON Silver 4110； - 内存：≥128GB/DDR4； - 硬盘：≥4TB SSD； 配置安装导轨。 | 3 | 台 |
| 5 | ※网络(信息)安全云实验系统-教学管理模块 | 内置1000+实验内容，教师可以组建和管理课程的生命周期，并下发分配给学生。提供教师自定义课程。 1、内置不同难度多种网络（信息）安全方向的实验课程； 2、提供灵活组课方式，教师既可以选择整门课程下发给学生学习，也可以从中挑选实验组建成一门课； 3、提供教师自定义课程接口，供教师定制专属实验。 | 1 | 套 |
| 6 | ※网络(信息)安全云实验系统-系统管理模块 | - 支持监控系统平台课程数、实验数、用户总数、拓扑总数等数据，同时监控硬件服务器资源使用的基本情况； - 支持统计硬件资源的调度情况和实际消耗情况（包含CPU、内存、硬盘），监控情况分别以仪表盘和曲线图的形势展现系统资源整体使用情况和历史情况； - 支持系统告警日志，当系统资源使用率达到一定阈值时生成告警日志，信息内容包括节点名称、告警类型、告警内容等； - ★支持系统自动或用户手动清理磁盘数据，自动清理可以设置清理的时间间隔，可选范围为三个月、六个月、一年；手动清理可以选择按日期清除，磁盘空间清理后系统自动记录日志；（为证明此功能的真实性，必须提供现场演示或演示视频） - 支持用户一键关闭系统所有服务器，同时支持单台服务器的关机、重启操作； - ▲内置漏洞信息库，漏洞信息来源于国家信息安全漏洞库，登录即随机显示一条漏洞信息，帮助用户了解漏洞信息。漏洞信息包含漏洞名称、危害等级、漏洞类型、发布时间、威胁类型、漏洞简介等；（为证明此功能的真实性，必须提供截图） - 系统支持排课管理功能，系统资源优先保证有既定安排的课程正常进行。指定时间内非排课范围内的用户会被自动保存资源后踢出系统。管理员/教师用户允许对非进行中的课程进行管理操作，如创建、编辑、删除等； ▲支持学生用户的签到功能。（为证明此功能的真实性，必须提供截图） | 1 | 套 |
| 7 | ※网络（信息）安全云实验系统-用户管理模块 | - 系统包含管理员、教师、学生三个用户角色，自动划分角色权限，登录系统时自动区分用户角色跳转相应页面； - 支持对教师、学生帐号进行管理，要求新增帐号有默认初始密码，支持帐号创建、禁用、批量删除、重置密码等操作； - 支持对班级进行管理，支持创建、添加/删除学生、编辑、查询、删除、批量删除等操作； 支持管理员在线修改学生、教师、班级的各项信息，支持教师、学生用户自行修改账号信息，包括头像、密码等个人信息。 | 1 | 套 |
| 8 | ※网络(信息)安全云实验系统-课程管理模块 | - 系统内多个课程，支持按照技术方向、难度等关键字进行课程筛选，便于课程分类查找； - 支持用户自主创建私有课程，可根据教学需要组建专属课程，制定专属的教学计划，课程内容可以是自定义实验也可以复用系统内置实验； - 支持用户对私有课程中的实验列表进行上移、下移、添加、删除等管理操作，使课程更加适配教学活动； - 支持系统对下发课程的状态进行统一标注管理，方便用户快速识别，状态分为“未开始”、“进行中”和“已结束”三种； - ★支持教师的教学备课活动，帮助教师提前熟悉教学内容，理清课程的重点和难点信息，合理安排课程在教授时间上的分配；（为证明此功能的真实性，必须提供现场演示或演示视频） - 支持学生对已学习的实验进行二次重修学习和多次练习。重修依然进行成绩的评测，以实验首次学习和重修学习得分的最高分为最终得分；学生对相关知识点或技术点掌握不熟练时，系统支持不限次数的操作练习，练习不参与评分； - 支持教师预创建若干环境，系统自动统计当前启动的环境数量、虚机启动数量、系统资源消耗数量等数据，能动态提示教师当前实验环境还可以预创建多少个； - 预创环境优先分配给学生用户，减少等待时间，提高学习效率。支持教师对学生的实验环境进行查看、关机、删除等管理操作，可以查看环境使用者信息； - ▲支持教师查看学生的课程学习进度，自动统计课程已完成人数、未完成人数、单用户学习进度。自动统计指定实验已完成的学生人数、未完成的学生人数、单用户学习状态；（为证明此功能的真实性，必须提供截图） - 实验成绩由教师主观成绩和系统客观成绩两种组成，两种成绩按比例共同组成最终成绩，主观成绩由教师评分，客观成绩由系统自动评分； - 支持多维度对学生用户的实验学习自动进行评测，可以查看实验用时、操作视频、实验操作、实验习题、实验报告等学习详情； - 支持教师对学生提交的实验报告进行批阅，编写批注，支持学生查看实验报告和教师批注，支持教师下载学生提交的报告存档，报告内容包含教师批注； - 支持实验自动评分功能，通过实验行为数据抓取技术和人工智能技术手段综合评定，提高准确率，支持QGA、图片对比、文本对比等多种自动评分方式； - 支持连续实验模式，实验学习顺序有固定安排，必须依次学习，保证学习的连贯性。上一实验未完成前，下一实验无法激活学习按钮； - ★系统支持多种实验形式，包含VNC、Notebook等实验形式，其中VNC形式实验能够支持Linux或Windows系统；Notebook形式的交互编程实验，支持在线进行编程，一步一步地进行程序编写，并且支持直接运行出结果，方便调试代码，支持python3等流行编程语言，支持下载代码至本地；（为证明此功能的真实性，必须提供现场演示或演示视频） - ▲支持统计学生学习数据，包含教师下发课程、已完成课程、已完成实验、学习时长等信息，支持以时间轴形式显示学生学习经历的完整记录和数据统计，支持对学生能力的图谱分析，根据每个技术方向下的若干课程的平均成绩判断学生该方向实践能力的高低；（为证明此功能的真实性，必须提供截图） - ▲支持共享桌面，学生在学习过程中支持通过共享桌面的功能，生成共享链接，让教师和其他同学支持通过链接进入该学生操作界面，并能够对桌面进行操作演示，协助完成实验实验；（为证明此功能的真实性，必须提供截图） - 支持学生用户查看自己课程的学习数据，包含课程得分、实验得分、重修得分、评价等数据。支持实验成绩统计功能，统计实验用时、实验步骤、实验习题、实验报告的得分情况； - 支持实验指导、实验视频等辅助资料与实验操作界面处于同一界面，实验辅助资料默认隐藏，支持手动展开和隐藏辅助栏； ★支持实验延时操作，每次操作可延长10分钟实验时间，最多可延时2次（为证明此功能的真实性，必须提供现场演示或演示视频）； | 1 | 套 |
| 9 | ※网络（信息）安全云实验系统-实验管理模块 | - ▲系统内置多个实验资源，支持按照技术方向、难度等级等条件进行内容筛选，便于内容分类查找；（为证明此功能的真实性，必须提供截图） - 支持用户对系统内置的初始内容资源信息进行查看，详情包含章节列表、实验列表和实验详情，实验的详情包含实验指导、实验环境、实验视频、实验报告等； - 支持教师用户自定义创建私有章节并进行管理，支持对私有章节可进行编辑、删除等操作； - 支持教师用户创建私有实验并进行管理，包括编辑、删除等操作。不限制新建实验的数量，新建实验可归入已有章节也可以归入自定义的新章节； - ▲新建实验的实验模式包含单人实验和团队实验，实验形式必须包含独立实验和连续实验；（为证明此功能的真实性，必须提供截图） - 团队实验创建完成后，系统默认以互动分组机制启动，引导学生进行分组操作； - 支持教师对自定义实验进行共享操作，共享操作可以覆盖整个章节也可以针对单个实验，共享后其他教师用户可以在共享内容库查看内容相关信息，并可以使用该内容组建新章节和实验； 教师创建的网络拓扑支持用户在新建实验过程中以列表形式呈现供用户选择，选择列表支持搜索功能，单个实验的网络拓扑不可以多选。 | 1 | 套 |
| 10 | ※网络（信息）安全云实验系统-环境管理模块 | - 支持系统自动统计硬件资源使用情况并给出明确提示，对于指定时间内未使用的实验环境，系统自动识别并作关机或删除处理以减少系统资源的浪费。 - 支持用户查看镜像库信息，包括基础镜像库、私有镜像库。支持以镜像名称为关键字进行查询。支持管理员对私有镜像进行删除操作； - 支持教师使用内置资源在线自定义制作镜像（Windows、CentOS、Kali、Ubuntu），给自定义制作的镜像配置系统资源，包含CPU、内存和硬盘； - 支持教师在线编辑镜像，支持网页上传并安装工具或者服务至镜像系统中，生成符合用户需求的镜像，满足自定义实验的要求； - 教师用户可在线管理创建的未使用的私有母本镜像，支持预览、编辑、删除操作，指定虚拟机的参数修改完毕后自动更新所有涉及该母本镜像的拓扑； - 支持教师以选择文件形式上传镜像，上传过程中实时显示镜像上传进度百分比，自动记录镜像的状态、大小等信息，自动匹配镜像类型，手动配置CPU、内存和硬盘资源； - 支持用户查看网络拓扑库，包括基础拓扑库、私有拓扑库。支持以拓扑名称为关键字进行查询。管理员可以对私有拓扑进行删除操作； - 支持教师用户自定义创建网络拓扑，分通用拓扑和实操题专属拓扑。支持网络设备和虚机的拖拽、连线、放大、缩小、居中等操作； - 教师创建的网络拓扑支持用户在新建实验过程中以列表形式呈现供用户选择，选择列表支持搜索功能，单个实验的网络拓扑不可以多选； 教师用户可在线管理创建的未使用的私有网络拓扑，支持预览、编辑、删除操作，指定拓扑的参数修改完毕后自动更新所有涉及该拓扑的实验。 | 1 | 套 |
| 11 | ※网络（信息）安全云实验系统-考试管理模块 | - 系统按不同技术方向内置多个题库，支持用户查看内置题库的详情，每个题库包含选择、填空、判断试题类型，支持用户查看题目详情，包括题目描述，缺省分数、难度级别等； - 支持用户自定义创建私有题库，设置了各题型的添加流程，可以批量添加、批量删除题目； - 支持教师自定义创建试卷，可根据不同题库、不同题型、不同难度为筛选条件进行题目选择，自动统计试题总数和总分； - 支持教师预览试卷详情信息，包括试卷描述、试卷总分、题目总数和题目详情，支持对试卷进行复用、编辑、删除等管理操作； - 支持考试预约功能，预约成功后系统资源会优先保证考试进行，能根据日期查看预约详情；支持用户预览考试信息，包括考试通过比例、试卷时间、学生数量等； - 支持学生浏览全部的考试安排情况，提示学生即将开始或进行中的考试信息，考试状态包含已结束、未开始、进行中三种状态； - 支持多种防作弊机制，同一题型不同题目随机排序，题目选项随机排序，强制全屏考试，有效防止考试作弊； 支持考试过程自动评分，并以图形化方式展示成绩统计数据，能够查看各学生的成绩明细，可以查看试卷的答题详情，支持教师用户导出指定考试的考试数据。学生在页面中可以看到考试成绩、答错和答对题个数，可以查看正确答案和解题思路； | 1 | 套 |
| 12 | ※网络（信息）安全云实验系统-互动论坛模块 | - 支持论坛帖子的发布功能，帖子类型包括求助、分享、通知、公告四种； - 支持公共论坛功能，教师可以通过论坛与学生进行答疑、教学分享和通知，学生间可以进行经验交流、问题讨论等； - 支持用户查看所有已发布的信息，支持对帖子的回复操作以及对私有帖子的删除操作； 支持对公共论坛信息的查询功能，以帖子类型、帖子名称为关键字模糊查询。 | 1 | 套 |
| 13 | ※网络（信息）安全云实验系统-态势展示模块 | - ▲态势展示模块可以通过浏览器或者第三方大屏幕对系统统计数据进行展示；（为证明此功能的真实性，必须提供截图） - 支持显示内容资源的统计信息，包括课程数量、实验数量、试题数量、拓扑数量和镜像数量； - 支持显示教学数据统计信息，包含教师授课人次、授课次数、考试场次和考试人次； 支持显示课程热度榜信息，按照学习人次列出使用率前五的课程。 | 1 | 套 |
| 14 | 网络（信息）安全云实验系统-用户授权模块 | 用户授权，可以自动识别用户角色，无需在登录时选择，用户角色权限系统已明确分配。 系统支持多用户同时并发实验环境进行学习，可以后期升级扩展至120以上用户。 | 30 | 个 |
| 15 | ※网络（信息）安全云实验系统-WEB安全课程及实验资源包 | WEB安全课程及实验资源包实验总个数不少于200个，课程须包含但不限于以下内容： - Kali Linux应用基础 - SQLmap基础与应用 - BurpSuite基础与应用 - 信息收集技术基础 - WEB漏洞挖掘实战 - SQL注入漏洞实战 - Webgoat安全实战 - CVE漏洞利用实战 - WEB漏洞利用实战 - 中间件漏洞利用实战 - WEB渗透测试实战 （12）WEB安全评测及报告 | 1 | 套 |
| 16 | ※网络（信息）安全云实验系统-软件安全课程及实验资源包 | 软件安全课程及实验资源包实验总个数不少于100个，课程须包含但不限于以下内容： - 病毒分析与防范 - 恶意软件与恶意代码分析 - 二进制漏洞学习与利用 （4）软件逆向工程 | 1 | 套 |
| 17 | 现场拆除 | 现场两间实验室之间的240隔墙、地面拆除、运输、现场清洁以及拆除、搬运、现场清洁、现场修补等 | 128.6 | ㎡ |
| 18 | 隔墙 | 轻钢龙骨石膏板，隔音棉，中标后支持按校方要求深化设计 | 72 | ㎡ |
| 19 | 单开门 | 单开门，宽度≥900mm，高度≥2100mm，中标后支持按校方要求深化设计，预算内样式可选 | 2 | 扇 |
| 20 | 静电地板 | 现场铺设静电地板，规格600*600*32mm，含支架 | 306 | ㎡ |
| 21 | 吊顶改造 | 与现有吊顶保持一致 | 100 | ㎡ |
| 22 | 乳胶漆 | 墙面刷白 | 600 | ㎡ |
| 23 | 实验室专用网络、供电环境改造 | 提供实验室网络、供电、机房、运维室强弱电环境设计、施工、维护，投标时须提供设计图纸，中标后支持按校方要求深化设计，包含现场教学空间（220V）及机房（380V）、运维间内部的网络布线、电源线、六类水晶头、六类屏蔽网线、六类屏蔽水晶头、网络屏蔽对接头、地插（接口：≥莲花*2，六类网络*3，电源*1，预留接口*2）等，满足所有工位（≥120个）、机柜（≥10台）等的强弱电应用需求 | 306 | ㎡ |
| 24 | 消防改造 | 实验室内消防管道及室内喷淋头改造，中标后按要求深化设计，要通过实验室安全消防验收 | 1 | 套 |
| 25 | 实验室消防通道（隐藏门） | 单开门，宽度≥900mm，高度≥2100mm，结构与现场形象墙相融合，保障日常使用与美观度，中标后支持按校方要求深化设计，预算内样式可选 | 1 | 扇 |
| 26 | 展示区 | 设计、制作荣誉展示区，投标时须提供设计图纸，中标后支持按校方要求深化设计，预算内样式可选，提供展柜 | 21.7 | ㎡ |
| 27 | 文化墙 | 设计、制作文化形象墙，投标时须提供设计图纸，中标后支持按校方要求深化设计，预算内样式可选 | 23.25 | ㎡ |
| 28 | 展示液晶屏 | 4K显示器，75英寸，超薄全面屏 | 2 | 台 |
| 29 | 推拉隔断 | 木饰面活动隔断，环保美观，包含轨道配件，现场安装，中标后支持按校方要求深化设计，预算内样式可选 | 89.9 | ㎡ |
| 30 | ※攻防实验室专用主扩音箱 | 频率响应：140Hz-20KHz； 灵敏度：97dB； 指向性：水平80°； 功率：300W； 额定阻抗：4Ω； 配置：8×3"wideband speakers， 分频点：350Hz，24dB/Oct； | 8 | 台 |
| 31 | ※攻防实验室定制主扩功放 | 立体声功率8Ω：450W 立体声功率4Ω：650W 桥接模式8Ω：1200W 频率响应(1W)：20Hz-20kHz，+0/-1dB 总谐波失真(THD)：＜0.5%，20Hz-20KHz 互调失真(IMD)：≤0.35% 转换速率：＞10V/us 电压增益：37.5dB 阻尼系数(8Ω)，10Hz-400Hz：>200 信噪比：＞100dB 串扰：-75dB（1KHz），-59dB（20KHz） 输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775Vor1.4V 输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡） 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA 输出连接器：每通道4-POLE Speakon?及一对接线柱 保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 | 4 | 台 |
| 32 | ※实验室专用手持话筒 | 接收机 产品特点： 1.采用纯自动选讯（真正分集）接收方式，单通道接收机 2.优化的锁相环回路合成器和微处理器技术 3.采用先进现代化的高频传输技术研发，安全可靠，具有极强的抗干扰能力 4.发射和接收系统可以实现高保真的无线音频传输 5.采用先进的噪音抑制方法 6.控制音传输确保安全的静噪功能 7.双语（中文/英文）可选择性界面 8.内置频谱扫描仪，可在现场环境中快速扫描受干扰的频点，并在接收机中显示出来 9.接收机频宽15MHz，发射机频宽120MHz 10.具有红外线数据同步功能，能自动、快速及精确的与发射器机对频 11.具有导频功能（发射器与接收机通过ID码锁定屏蔽干扰杂讯，有强干扰信号系统自动静音，有效防止杂讯信号过载） 12.LCD面板警示提醒功能（无信号或静音时显示红色） 13.可自行更改设置发射机和对应接收机通道的名称，方便管理 14.有效传输距离120米 15.最先进的高频接收电路，最多支持18套（18个通道）叠机同时使用 参数规格： 机箱规格：标准1U金属机箱 通道组数：UHF单通道接收机 频率稳定度：±10ppm，锁相环回路频率控制 载波频段：UHF600-700MHz 预设频道：32个可选预设频道 有效距离：120米 振荡方式：锁相环回路频率控制 灵敏度：输入6dBμV时,信噪比>60dB 频宽：15MHz 最大偏移度：±45KHz 综合信噪比：≥99dB 综合T.H.D.：＜0.7% @1KHz 频率响应：45Hz～18KHz ± 3dB 供电：100-240V AC50/60 Hz, 10W 输出插座：XLR 平衡式及φ6.3非平衡式插座 手持 产品特点： 1.金属材质，专业耐用 2.频宽120MHz 3.音频讯号具有平稳及宽广的频率响应曲线 4.OLED屏幕，任何角度都能清晰显示频道及电池电量 5.具有红外线数据同步功能 6.高节能发射电路，采用5号（AA）电池，可持续使用10小时 参数规格： 载波频段：UHF 600-720MHz 振荡方式：锁相环回路频率控制 谐波辐射：＜-65dBm 频宽：120MHz 最大偏移度：±45KHz 音头：动圈式，心型指向性 RF功率输出：13mW 电池：5号（AA）*2 电流消耗：90mA 电池耗电：可持续使用10小时 | 3 | 套 |
| 33 | ※天线分配器 | 产品特点： 1.标准1U金属机箱 2.超宽频设计470-960MHz 3.可供4台无线接收机同时使用 4.具有低噪音，低内调失真及损耗的特性，能排除混频干扰 5.天线输入BNC座具有供电功能，可直接连接天线强波器 6.分配器之间可串联（占用1组天线输出接口） 规格参数： 机箱规格：标准1U金属机箱 频率范围：UHF 470-960MHz RF输出增益：1dB±1dB 输出三阶交调截取点：+14dBm 噪音指数：<2dB 系统阻抗：50Ω 接头：BNC 天线输入接头供电：12V/150mA DC 输出供电：每通道12V/1000mA DC 主机供电：110-240V，AC 50/60 Hz | 1 | 台 |
| 34 | 定向天线 | 产品特点： 1.专业用于UHF频段使用的接收定向天线 2.频宽范围470-960MHz 3.高增益指向特性，对特定方位的使用环境有很好的效果 4.输出增益高低可调，避免过高的增益造成信号过载 5.自带天线放大器，能提供较长的传输距离，及稳定的信号发射与接收效果 规格参数： 频段：UHF470-960MHz 天线增益：7.5dBi 驻波比：<2:1 3dB波速宽：垂直面90°，水平面120° 阻抗：50Ω 接头：BNC | 2 | 只 |
| 35 | 20米天线延长线 | 20米天线延长线，50欧姆同轴线 | 2 | 条 |
| 36 | ※数字网络媒体矩阵 | ★一、基本需求：支持不少于8路模拟输入卡+输出卡、内置4×4 Dante卡（提供经第三方权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的）出具的检测报告或白皮书或彩页或手册等材料并加盖公章） 二、参数规格： 1.基于TCP/IP的管理集成方式，具备统一的软件管理平台; 2.具备AD\DA模块，提供不计权的条件下就能达到115dB的动态处理范围。采用40位浮点处理器，具备48kHz，32Bit高动态处理能力，可更新DSP处理流程文件; 3.具有可选的独立回声消除（AEC）、主动降噪（ANC）、可实现强切的（DUCKER）功能、自动增益控制（AGC）功能、反馈抑制（AFC）功能，噪声补偿（ANC）功能; 4.对每路话筒有独立的噪音消除，自适应动态处理、回声消除等针对性算法处理。智能分配每路话筒的增益控制。具备自动识别话筒状态的功能，能通过网络自动发送每路话筒的开关状态; 5.内置4*4Dante网络音频卡 ; 6.可以通过软件选择话筒／线路输入，65dB模拟输入调整范围，优质麦克风前置放大器，支持48V幻象电源; ▲7.功能卡槽可任意选装，可选8进／8出、12进/4出模拟音频接口；可选GPIO逻辑卡，实现消防强切、摄像追踪等控制第3方设备的功能，即附带中控功能;（提供经第三方权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的）出具的检测报告或白皮书或彩页或手册等材料并加盖公章） 8.动态范围不低于：115dB ; 9.共模抑制比：大于100dB; 10.串扰：小于 -100dB； 11.失真：不高于 0.001%; 12.最大输入电平：+20dBu 13.可选装POE供电的触摸屏； 14.配备手机程序，可实现平板、手机的远程控制; 15.支持接入学校后台管理系统，实现统一管控、资源互通、节能安全管理，统一管理软硬件设备，可统计设备的能耗，响应国家节能号召； ▲16.支持音视频媒体远程同步推送响应，可统一管理音频资源，便于各类活动场景、远程交互、校园广播等的渲染，支持远程自动交互，设备关机状态下，支持在校外通过移动端软件程序将所需的主题内容（音频和视频，最多同时支持≥20路信号预设推送）通过手机等设备推送到实验室，实验室设备自动开机，使用完毕后自动关机，便于各类重大、紧急的会议、活动的召开、室内外同步应用；（投标文件中提供经第三方权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的）出具的检测报告或白皮书或彩页或手册等材料并加盖公章） ▲17.提供基于WiFi/5G/4G/3G的手机程序设备管理（包含设备远程管理，音频资源的远程手动及定时播控、手动及定时任务的建立等功能），带有手机程序，便于设备的管理、故障推送和应用；（投标文件中提供经第三方权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的）出具的检测报告或白皮书或彩页或手册等材料并加盖公章） ▲18.系统具有智能探测识别功能，当在无人的状态下，设备可以自动进入节能模式或关闭，管理员的手机可以显示信息，同时可以调取指定的预设内容等，便于节能、安全管理；（投标文件中提供经第三方权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的）出具的检测报告或白皮书或彩页或手册等材料并加盖公章） 19.统计设备的使用时间、日志、能耗等功能，便于开放式管理、节能管理控制。 20.拖曳式模块管理模式，可根据需要任意添加上百种音频、逻辑、控件模块； 21.传输延迟4.5ms； 22.接口：RJ45以太网口（GAT5及以上）； 23.Dante网络接口（GAT5及以上）3.5mm DC接口； ▲24.功能模块：电平、延迟（10ms—2s）、图示均衡、参量均衡、高通滤波器、低通滤波器、全通滤波器、分频器、FIR滤波器、AEC自动回声消除器、混音器、自动门限混音器、自动增益共享混音器、自动反馈抑制器、优先选择混音器、扩展器环境噪声消除器、压限器、限幅器、旁路压限器、优先级设定、音箱系统处理器、信号发生器等；（投标文件中提供经第三方权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的）出具的检测报告或白皮书或彩页或手册等材料并加盖公章） 25.提供原厂质保函并加盖公章 | 1 | 台 |
| 37 | 调音台 | 12路调音台 话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100-240V，50/60Hz | 1 | 台 |
| 38 | 输入卡 | 2路线路、麦克风模拟输入卡，带幻象电源 通道数量：2通道/卡 最大电平：+20dBu 模式：电子均衡 频率响应：+/-0.1dB（20至20kHz） 动态范围：110dB typical (unweighted) 共模抑制比：＞100dB (50至10kHz) 串扰：<-100dB @ 1kHz 失真：0.002% (1kHz @ +4dBu) ADC/DAC：32 位高效能转换芯片 接口：3.81mm凤凰接口 输入阻抗：＞2 KΩ Mic增益：0至+42 dB（6dB/步进） | 6 | 张 |
| 39 | 输出卡 | 2路线路模拟输出卡 通道数量：2通道/卡 最大电平：+20dBu 模式：电子均衡 频率响应：+/-0.1dB（20至20kHz） 动态范围：110dB typical (unweighted) 共模抑制比：＞100dB (50至10kHz) 串扰：<-100dB @ 1kHz 失真：0.002% (1kHz @ +4dBu) ADC/DAC：32 位高效能转换芯片 接口：3.81mm凤凰接口 输出阻抗：50Ω | 2 | 张 |
| 40 | 电源时序器 | 1.受控通道数不少于8路 2.最大输入电流不小于30A 3.单路最大输出电流不小于16A 4.每一路功率不小于3000W 5.具有数字显示电压表 6.可支持设备同时联机使用不少于8台 | 1 | 台 |
| 41 | 4口 POE交换机 | 配套，通用4口POE交换机，满足现场音频无线控制使用需求 | 1 | 台 |
| 42 | 自动门主机 | 控制双开电动玻璃门 | 1 | 套 |
| 43 | 遥控器 | 配套遥控器，满足现场玻璃门远程控制开关 | 1 | 套 |
| 44 | 门夹 | 配套门夹模块 | 2 | 付 |
| 45 | 自动门防夹人红外线 | 配套红外模块 | 1 | 套 |
| 46 | 钢化玻璃 | 12mm厚度，符合3C标准，保险公司承保 | 12 | 平方 |
| 47 | 门禁系统 | 支持卡、密码等多种方式身份认证，可以导出用户进出记录 | 1 | 套 |
| 48 | 不锈钢 | 1.0mm厚 | 7 | 平方 |
| 49 | 钢结构 | 50*100方管 | 1 | 套 |
| 50 | 光纤模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 8 | 个 |
| 51 | ※千兆交换机 | 1.交换容量≥432G； 2.包转发率≥87Mpps； 3.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52； ▲4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章； 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； ▲7.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。提供官网截图及链接证明。 | 3 | 台 |
| 52 | 无线AP | 802.11ax双路双频旗舰级放装型无线接入点；整机最大支持12条空间流，整机最高接入速率5.95Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3bt/HPoE供电和本地供电、双链路供电冗余热备。 | 4 | 台 |

### 4、售后服务要求

1、免费维护期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，响应时间为2小时，到达现场时间为4小时，故障恢复时间为48个小时。

2、免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在4小时内到场服务。

3、所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派人员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

4、在保修期内，供应商提供每季度一次的巡检，要求提供巡检报告。

# 附件四 评分标准

| 评标内容及分值 | 评标标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （20分） | 满足采购文件实质性要求的供应商最低报价为评审基准价，其价格为满分；其他供应商的价格分按照“价格得分=（评审基准价/报价）x价格分值”的公式计算。 |
| 技术参数及性能服务要求（30分） | 投标产品对技术规格及要求说明中所要求技术指标的响应： 标★项为实质性参数，如有任意一项未满足，则为无效标； 标▲项目为重要参数，每有一项不满足扣2分，最多扣30分。 无标识项，每有一项不满足扣1分，最多扣30分。 注：所有要求提供证明文件或演示的技术条款，均应按要求提供证明，若未提供相关证明材料或材料显示的内容有所偏差、未提供演示或演示不成功，均视为该项指标不满足。 |
| 建设方案及实施方案（10分） | 实验室建设方案、实施方案内容详细以及保证项目顺利进行，评价为优，得10分；评价为良，得6分；评价为差，得2分。 |
| 培训及技术支持（5分） | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，评价为优，得5分；评价为良，得3分；评价为差，得1分。 |
| 售后服务方案（4分） | 售后服务方案合理，服务响应迅速，售后服务体系完善，售后服务承诺及质保期优越，评价为优，得4分；评价为良，得2分；评价为差，得1分。 |
| 服务承诺及质保期（3分） | 考虑质保期外维保服务方案及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格合理性等方面，评价为优，得3分；评价为良，得2分；评价为差，得1分。 |
| 企业实力（25分） | - 投标人或所投产品厂商具有中国AAA级信用企业认证证书，得1分，没有不得分(须提供相关证明文件的复印件并加盖投标人公章)； - 投标人或所投产品厂商具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分(须提供相关证明文件的复印件并加盖投标人公章)； - 投标人或所投产品厂商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，提供得1分，不提供者不得分（须提供相关证明文件的复印件并加盖投标人公章）； - 投标人或所投产品厂商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，提供得1分，不提供者不得分（须提供相关证明文件的复印件并加盖投标人公章）； - 投标人或所投产品厂商具有支持国家重点研究课题的能力，提供国家高技术研究发展计划（863计划）或国家重点研发计划的课题研究项目证明材料，每提供一份得4分，最高得8分(须提供证书复印件并加盖投标人公章)； - 投标人或所投产品厂商投入本项目人员中具有高校网络（信息）安全类院系兼职教授人员不少于1人，达到得2分，达不到不得分（须提供人员聘书复印件并加盖投标人公章）； - 投标人或所投产品厂商具有中国信息安全测评中心颁发的有效期内的注册信息安全专业人员（CISP）证书的技术支持人员不少于1人，达到得2分，不提供不得分（须提供人员证书复印件并加盖投标人公章）； - 投标人或所投产品厂商具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全水平证书（NISP）证书的技术支持人员不少于4人，每提供1人得1分，最高得4分，没达到不得分（须提供人员证书复印件并加盖投标人公章）； - 投标人或所投产品厂商具备不少于4人的信息安全专业讲师团队，每提供1人得1分，最高得4分，没达到不得分（须提供讲师团队成员获得NITE证书的复印件并加盖投标人公章）； - 投标人或所投产品厂商具有正式出版的信息安全相关教材，得1分，没有不得分（须提供教材ISBN、教材封面及关键页复印件并加盖投标人公章）； |
| 项目业绩（3分） | 投标人或所投产品厂商提供近三年所签署的类似项目业绩(网络安全专业方向)，每提供一份得1分，最高得3分（以合同首页、关键内容页、金额页复印件并加盖公司公章为准）。 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖公章作为依据。

2.评标委员会认为，供应商的报价明显不合理或者远低于采购项目预算，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，投标无效。