快速成型与激光切割实验室改造扩建项目招标参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D打印机 | 1、成型技术：热熔挤压（MEM） 2、成型尺寸：≥255 x 205 x 225 mm 3、打印头：单喷头，随机附带针对三种不同材料特性的独立喷头（包括柔性材料喷头）。模块化设计，易于更换。 4、喷头速度：≤200mm/s 5、喷嘴直径：0.2/0.4/0.5/0.6mm 6、喷头温度：≤299℃（打印ABS时温度不低于265℃，打印PLA时温度不低于200℃） 7、层厚：0.05-0.40 mm（可自主调节） 8、定位精度：X/Y轴：0.002mm，Z轴：0.0005mm 9、成型精度：±0.15mm/100mm（ABS材料，ABS纯度不低于95%） 10打印平台温度：≥90℃ 11、打印校准：软件一键全自动平台调平和喷嘴对高（无需人工干预） 12、支撑结构：自动生成，容易剥除（支撑范围可调） 13、送丝结构：近程送丝机构，位于喷头内部 14、脱机打印：支持脱机打印 ★15、打印材料：ABS，PLA，同时支持尼龙碳纤维、TPU、PC、PC-ABS、PP、ASA等复合材料。 16、高级功能： （1）CPU可存储设备调试参数，内置存储可存储数据模型并一键即可打印； （2）打印暂停和恢复功能； （3）断电续打：支持电力恢复后继续打印； （4）断丝检测：支持丝材用完后报警，更换新丝材后可恢复打印 （5）空气过滤：内置空气过滤系统，可有效降低超微颗粒物级可挥发有机物； (6) 触摸屏：内置触摸屏，可支持打印队列、历史打印文件管理、更换材料。 （7）动态层厚：支持层厚随曲面自动调整。 ★17、软件功能要求（在投标文件中提供功能截图）： （1）自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件。软件为全中文视窗界面，软件操作、切片、打印一体，操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型； （2）具备一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴（XYZ中任一轴）的局部缩放。可对模型的错误进行自动修复，对两个（含）以上的模型进行合并打印操作； （3）软件可以直接导入三维模型STL/UP3/PRJ等格式；可以直接导入JPG/PNG格式图片并转化为三维模型进行打印，无须第三方软件辅助，（需提供操作软件著作权证书）； （4）具备材料管理功能，能显示剩余材料重量。具有打印预览功能，载入模型后即可一键显示模型打印时间及消耗材料重量； （5）支持打印任务队列管理，对于打印队列中的任务可调整打印顺序、删除、开始打印等操作； （6）兼容文件格式：STL，UP3，PRJ，JPG，PNG； （7）软件操作系统：Win7/8/10平台，IOS手机。（需提供各平台的软件著作权证书证明文件） 18、连接方式：USB、局域网（LAN，RJ-45接口）、WIFI 19、配套电源适配器：110-240VAC，50-60 Hz，220W 20、机身结构：全金属机身，封闭式 21、机身重量：≤40KG 22、机身尺寸要求：500(W) x 523(H) x 460(D)mm 23、本设备提供制造商出具的供货证明及售后服务承诺书。 ★24、三维模型教学管理系统（须提供计算机软件著作权证明）： （1）语言：HTML5 JavaScript Css （2）系统：windows/linux/7/8/10 （3）硬件要求：CPU ： 1.2 GHz及以上内存 ：4G及以上 （4）三维模型库管理系统,为用户提供丰富的三维模型资源和便捷的浏览,成为亟需解决的问题。主要围绕三维模型创建与检索两大方面,详细介绍基于Web的三维模型库管理系统的设计与实现。 在三维模型检索方面,对每一个模型手工进行了分类,并添加了属性标注,最后,并将这些模型按名字、类型、颜色等属性进行了分类标注,实现了一个基于Web的三维模型库管理系统,提供基于模型预览、模型下载的功能。 （5）提供有关模型属性的特征信息，便于用户正确地使用模型，对模型的运算结果作出正确的判断，指导用户迅速准确地查找到有关模型，了解模型及其输入输出参数的相关信息；存储在计算机中的各种模型模块的集合，由许多计算机程序模块组成。 （6）主要类型有模型建立和编制均由用户完成，系统仅提供宿主语言（如各种高级语言或专用语言）和一些模型的求解方法等。为某些决策或决策者设计的模型库，用户只需引用库中已有的模型，不必创建模型，直接保存使用。 ★25、设备须提供制造商出具的授权文件及售后服务承诺书。 | 1 | ★号条款（如有）为必须满足条款，否则将视为非实质性响应招标文件要求。 |
| 2 | 光敏树脂打印机 | 1、成型技术：Low Force Stereolithography (LFSLA低应力立体光固化) 2、打印尺寸： 145 × 145 × 185 mm 3、打印耗材： 液态光敏树脂 4、最小特征尺寸： 0.2mm ★5、打印层厚： 0.025mm/0.050mm/0.1/0.3mm四种层厚可选 6、供料方式： 自动进料 7、物理属性： 打印机尺寸 400 × 530 ×780 mm 8、操作温度： 温度自动控制在35°C 9、适配电源： 100-240V，2.5A，50/60Hz，220W ★10、激光特性： EN60825-1:2007认证 11、1类激光产品 12、波长为405nm的紫外激光 13、操控面板： 触摸显示屏 14、外壳材质： 亚克力、粉末涂层钢板和铝合金 15、采用柔性树脂槽，降低模型受力变形可能 16、采用模块化激光组件，整个激光模块儿可方便拆卸、更换 17、耗材特性： 中文品名 甲基丙烯酸甲酯光聚合物树脂 18、多种耗材：支持10种以上不同物理性能的耗材 ★19、支持耗材种类： Clear Resin（透明色） White Resin（白色） Grey Resin（灰色） Black Resin（黑色） Tough Resin（韧性） Flexible Resin（柔性） High Temp Resin（耐高温） Durable Resin (耐磨) Elastic Resin（弹性） Rigid Resin（硬性） Castable Wax Resin（可浇铸蜡） Dental Model Resin（牙科模型树脂） ★20、软件： 配套切片软件 Preform，可手动添加和去除支撑 21、支持的系统： Windows XP (SP3)+ Mac OSX 10.6.8 + 22、输入格式： .stl .OBJ 23、输出格式： .form ★24、需提供厂家项目授权。 25、3D打印创新设计平台 - CPU: intel i5 - 类型：一体机 - 显示屏： 23.8英寸 - 内存：16G - 硬盘：256G SSD - 显卡：独立显卡 | 1 | ★号条款（如有）为必须满足条款，否则将视为非实质性响应招标文件要求。 |
| 3 | 手持逆向扫描仪 | - 光源 （1）种类：红外VCSEL结构光 （2）可见性：不可见光 （3）安全性：class1级别LASER （人眼安全) （4）技术性：组合阵列结构光扫描技术 （5）彩色扫描：支持 - 扫描特性 （1）不沾点扫描：特征拼接、纹理拼接、混合拼接 （2）人像扫描专属：支持无光扫描、头发扫描、暗黑环境扫描、自动去除人体晃动叠层 （3）中大型物品扫描优化： （4）最佳扫描距离:350-550 mm （5）超远扫描距离（有效):280-1000 mm （6）单幅最大扫描幅面:580×550 mm - 速度 最大扫描速度：1500000点/秒 - 精细度 点间距：0.2 - 3mm - 精度 - 点精度（单帧）：最高0.1mm - 拼接精度：最高0.3mm/m - 数据输出 - 输出格式：OBJ,STL,PLY,ASC,SK - 是否支持3D打印：是 - 硬件 - 工作环境温度：0-40°℃ - 接口方式：USB 3.0 - 扫描仪重量：850 g - 扫描仪尺寸：140×94×258 mm - 构造：3组不可见光发射光源、3个相机组、3组补光灯集于一体机身 - 工作电源： INPUT(输入): 100 - 240VAC，50 / 60Hz OUTPUT《输出):24=3.75A，90W MAX 8、逆向建模设计平台 - CPU: intel i5 - 类型：一体机 - 显示屏： 23.8英寸 - 内存：16G - 硬盘：256G SSD - 显卡：独立显卡 9、产品结构分析仿真软件（在投标文件中提供功能截图） （1）软件需包括线性静力分析、非线性静力分析、屈曲分析、模态分析、稳态传热、瞬态传热以及动力学分析模块。 （3）软件需能够完成三维实体建模与仿真； （4）静力分析、屈曲分析以及模态分析中，软件需能施加“固定约束”和“滚轴/滑块约束”；需能施加的载荷类型包含“力”、“压力”和“扭矩“，需能够自定义力施加在点、线或者面之上。 （5）传热分析中需能施加的边界条件包括“温度”、“热功率”和“热流”。 （6）软件需能够对装配体施加“绑定”接触。 （7）软件需能够划分二维和三维网格；用户需能够调节网格尺寸大小。 （8）用户需能自选一阶或二阶网格，需支持装配之间兼容网格。 （9）软件需能够让用户自选直接法或者间接法进行运算。 对于屈曲和模态分析，需能够使用户自选求解的模态阶数。 (10)后处理中，静力分析需能够展示变形位移、应力和单位应变能；屈曲分析需能够展示屈曲变形及屈曲系数；模态分析需能够展示各阶模态形状及频率；传热分析需能够展示温度。 (11)软件需能够制作动画来展示零件变形。 (12)软件需能够出具分析报告。 (13)软件需能够让用户自选国标英标单位制。 (14)软件需能够在运算前进行报错检查。 (15)软件需能手动输入材料参数。 ★(16)提供制造商出具的授权文件及售后服务承诺书。 | 1 | ★号条款（如有）为必须满足条款，否则将视为非实质性响应招标文件要求。 |
| 4 | 成型机改造升级1 | 1、更换控制器 （1）最多支持4路加热棒 （2）最多6路可控风扇，两路常开风扇，且均支持电源电压24V，12V，5V选择 （3）采用Type-C接口，支持联机打印 （4）采用专用电源芯片，支持24V电源输入 （5）系统支持中文简体、英文等语言，可自行切换 （6）采用高性能MOSFET管，散热效果更好 （7）采用可拔插的保险丝，使更换过程更加简易 （8）支持SD卡脱机打印与USB联机打印 （9）支持堵转检测、打完关机 、自动调平、断电续打 （10）支持6组限位开关，2组断料检测 （11）支持U盘功能 （12）输入电压：DC24V （13）电机驱动器：可拔插驱动 （14）支持文件格式：G-code （15）支持切片软件：Cura、Simplify3D、pronterface、Repetier-host、Makerware等 2、增加人机交互面板 （1）支持TFT卡、板载SD卡和U盘等多种打印方式 （2）屏幕尺寸：5英寸 （3）屏幕分辨率：480（H）*3（RGB）*272（V） （4）电源输入：DC 5V （5）数据监测界面功能：实时监测温度、时间、层高、流量等数据。 （6）多种操作模式，可一键切换 （7）支持G-code 编辑 （8）支持模型预览 3、更换驱动器 - 兼容原有电机 - 具有防抖功能 - 具有堵转检测功能 - 具有电流动态调节功能 - 支持Step和dir接口 - 持续电流不低于2A 4、更换喷头 （1）保留双喷头结构 （2）加热棒和热敏电阻分别独立安装 （3）具备喷嘴位置微调机构 （4）加热温度不小于260°，温度可精准控制 5、更换热床 （1）更换和原有底板尺寸兼容的热床。 （2）功率不小于200W （3）要求使用铝基板热床，平面度要求小于0.3mm （4）增加碳晶玻璃平台 6、机械部件保养、校准 - 保留原有结构不变的前提下施工 - 对导轨、皮带等传动机构及部件进行检修，适当更换老化部件 - 更换润滑脂 - 机械安装精度进行校准并优化 - 生锈部件进行除锈及防锈处理 | 2 |  |
| 5 | 成型机改造升级2 | 1、更换控制器 （1）最多支持4路加热棒 （2）最多6路可控风扇，两路常开风扇，且均支持电源电压24V，12V，5V选择 （3）采用Type-C接口，支持联机打印 （4）采用专用电源芯片，支持24V电源输入 （5）系统支持中文简体、英文等语言，可自行切换 （6）采用高性能MOSFET管，散热效果更好 （7）采用可拔插的保险丝，使更换过程更加简易 （8）支持SD卡脱机打印与USB联机打印 （9）支持堵转检测、打完关机 、自动调平、断电续打 （10）支持6组限位开关，2组断料检测 （11）支持U盘功能 （12）输入电压：DC24V （13）电机驱动器：可拔插驱动 （14）支持文件格式：G-code （15）支持切片软件：Cura、Simplify3D、pronterface、Repetier-host、Makerware等 2、增加人机交互面板； （1）支持TFT卡、板载SD卡和U盘等多种打印方式 （2）屏幕尺寸：7英寸 （3）屏幕分辨率：800（H）*3（RGB）*480（V） （4）电源输入：DC 5V （5）数据监测界面功能：实时监测温度、时间、层高、流量等数据。 （6）多种操作模式，可一键切换 （7）支持G-code 编辑 （8）支持模型预览 3、更换喷头 （1）保留双喷头结构 （2）加热棒和热敏电阻分别独立安装 （3）具备喷嘴位置微调机构 （4）加热温度不小于260°，温度可精准控制 4、更换热床 （1）更换和原有底板尺寸兼容的热床。 （2）功率不小于200W （3）要求使用铝基板热床，平面度要求小于0.3mm （4）增加碳晶玻璃平台 5、机械部件保养、校准 - 保留原有结构不变的前提下施工 - 对导轨、皮带等传动机构及部件进行检修，适当更换老化部件 - 更换润滑脂 - 机械安装精度进行校准并优化 - 生锈部件进行除锈及防锈处理 6、热循环系统测试、校准 （1）检修原有温度传感器，保证功能正常 （2）检修原有加热模块及风扇，保证功能正常 （3）利用ABS等特殊材料试制，验证热循环系统的能力，在参数优化后能保证ABS材质打印不翘曲，变形小。 | 1 |  |
| 6 | 睿雕精密多功能雕刻机改造升级 | - 更换控制器； （1）可完全脱离电脑设置设备参数 （2）支持面板修改加工文件的速度和功率 （3）支持U盘、USB数据线、网线传输文件 （4）支持断电续雕 （5）支持多国语言 （6）支持XP、WIN7、WIN10等操作系统 （7）图形格式支持： G-code,ai,svg,pdf,dxf,plt,dst,dsb,ud5,bmp,gif,jpg,png等 - 操作面板 （1）4.3英寸真彩触控屏 （2）支持按键操作 （3）支持显示图形以及实时轨迹 - 激光发生器维修并校准； （1）检测激光发生器功率，保证能够正常切割10mm亚克力，能力不足的情况更换激光发生器。 （2）检修聚焦镜、反射镜，更换损坏的相关镜片 （3）检修切割器、喷嘴、管路，保证正常切割，材料切割边缘正常，必要情况更换配件。 - 机械机构保养、校准； - 保留原有结构不变的前提下施工 - 对导轨、皮带等传动机构及部件进行检修，适当更换老化部件 - 更换润滑脂 - 机械安装精度进行校准并优化 - 生锈部件进行除锈及防锈处理 5、激光切割三维设计软件（在投标文件中提供功能截图） （1）软件需支持具有Windows系统触屏功能的所有白板、投影和显示器等硬件。 （2）软件需能够实现实体设计、草图绘制和模型编辑功能。 （3）软件需能够直接将*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式的图片自动转换成二维草图。 （4）软件需能够在板材侧边添加可互相拼插的插槽且可以调整长度、数量以及深度。 ★（5）软件需能够在两个实体之间制作拼接效果，可以调整槽长度、数量以及凸槽的凸出高度。 （6）软件需能够布局平板的长度、宽度，切片间距以及激光切割补偿值。 ★（7）软件需能够不转动板材，便可以直接对平面或实体进行投影生成二维图。 （8）软件需能够将任何实体造型转换成拼插或堆叠结构并自动排版布局，生成二维图形。 （9）软件需能够将*.bmp、*.gif、*.jpg、*.jpeg、*.png、*.tif图片直接附着在实体表面上，可通过草图进行描绘。 （10）软件和网络资源社区需可以无缝连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户需能够直接在软件里拖曳下载社区内和云盘中的三维模型，也需能够将软件中模型直接上传到社区和云盘。 （11）禁止虚假应标，中标后如果产品功能不符合招标文件要求须承担违约责任，并上报政府采购失信名单。 （12）需按要求提供软件运行截图。 ★（13）应标参数功能需在同一个软件内实现，不允许使用二次开发插件或者两款以上软件共同实现。 | 1 | ★号条款（如有）为必须满足条款，否则将视为非实质性响应招标文件要求。 |